烟台英吉特网印制像器材有限公司  网址：www.yingjite.com

手动绷网机100*120
使用说明书

一： 手动绷网机，操作简便灵活、结构简单合理、性能稳定可靠、占地面积少、不需用电、并可单轮微调，解决了张力有死角问题。适用于较高要求印花图案网版的制作。
二：绷网机在使用时，先将嵌条内橡胶抽出，将手轮转至适合处，铺设丝网于网框上，然后分别将4根橡胶压条装入嵌条内，把丝网压住。

三：绷网时分别从每一个面将2个手轮同步转动直至使丝网绷紧。视网的松紧程度，可选择单个手轮进行微调。

四：当丝网绷紧时，把铝框放在平台上，摇动平台下方的摇杆使平台均匀上升。当铝框和丝网绷紧时，涂上粘网胶，待粘网胶粘住丝网时，网框便已做好。

注意：1.操作时用力过大会影响绷网机千斤顶的寿命。
      2.整体调整丝网松紧时，每个面的两个手轮最好同时转动，以便于松紧平衡。

